OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### Zagospodarowanie roślinne zieleńca na os. Jagiellonów w Jarosławiu

##### Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie roślinne zieleńca na os. Jagiellonów w Jarosławiu  obejmujące wykonanie:

##### -  nasadzeń  krzewów, bylin i roślin cebulowych w istniejących trzech donicach,

##### -  3 drewnianych donic i ich roślinne zagospodarowanie,

##### -  nasadzeń 13 szt. drzew.

I.  Wykonanie donic

- Wykonanie trzech donic o wymiarach 180 cm x 180 cm x 100 cm oraz jednej długiej donicy 
o wymiarach 800 cm x 50 cm x 40 cm z drewnianych kantówek 7 x 7 cm zabezpieczonych impregnatem do drewna.

- Wyłożenie donic od wewnątrz folią PCV

- Wypełnienie donicy żwirkiem kwarcowym płukanym ( drenaż ) oraz ziemią urodzajną kat. I-II

II. Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin i roślin cebulowych w obrębie 6 donic  i 10 drzew na terenie zieleni osiedlowej.

Zadanie polega  na posadzeniu roślin w ilościach i lokalizacjach podanych  w poniższej tabeli

|  | Gatunek drzew, krzewów, bylin i roślin cebulowych (parametry) | Ilość [szt ] | Miejsce nasadzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebiśnieg Śnieżyczka | 60 | w trzech istniejących donicach na działce nr 1060/12 obr 4 |
| 2 | Krokus Barrs Purple | 60 |  |
| 3 | Krokus Advance | 60 |  |
| 4 | Krokus Ard Schenk | 60 |  |
| 5 | Tulipan Little Beauty | 60 |  |
| 6 | Tulipan Passionale | 60 |  |
| 7 | Tulipan Artist | 60 |  |
| 8 | Jeżówka | 30 |  |
| 9 | Żurawka | 30 |  |
| 10 | Trawy ozdobne | 30 |  |
| 11 | Wrzosy (cztery kolory) | 90 |  |
| 12 | Surmia Bigoniowa Nana | 3 | w trzech nowych donicach |
| 13 | Żagwin ogrodowy fioletowy | 108 |  |
| 14 | Irga Dammera Major | 10 |  |
| 15 | Trawa ozdobna | 12 |  |
| 16 | Głóg dwuszyjkowy | 10 | na działce nr 1060/8 obr 4 przed blokiem nr 2 |

Drzewa należy posadzić z ominięciem lokalizacji pozostałości po pniach. Doły pod drzewa i krzewy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Wielkość dołów dostosować do wielkości bryły korzeniowej z zachowaniem marginesu rzędu co najmniej 2-3 cm. Ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione, uzupełnione ziemią ogrodniczą  Posadzone drzewa należy opalikować pojedynczym, zaimpregnowanym ciśnieniowo palikiem o średnicy 5 cm – górne powierzchnie palików powinny znajdować się tuż pod koroną drzewa. Do wiązań należy użyć specjalnych miękkich taśm wiążących. Powierzchnie pod krzewami należy odpowiednio spulchnić i uzupełnić ziemią próchniczą i korą.

Termin rozpoczęcia prac – data podpisania umowy

Termin zakończenia prac :   40 dni od podpisania umowy

Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego :

Nasadzenia :

Zakup i sadzenie roślin. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] 
i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

##### KOSZTORYS  OFERTOWY

| l.p. | Wyszczególnienie prac | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto 8%Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wykonanie donic o wymiarach 180 cm x 180 cm x 100 cm z drewnianych kantówek 7 x 7 cm zabezpieczonych impregnatem do drewna. | 2 szt |  |  |
|  | Wykonanie donicy o wymiarach 800 cm x 50 cm x 40 cm z drewnianych kantówek 7 x 7 cm zabezpieczonych impregnatem do drewna. | 1 szt |  |  |
|  | Wyłożenie wnętrza donic folią PCV | 300 m2 |  |  |
|  | Wyłożenie dna donic żwirem kwarcowym płukanym | 300 kg |  |  |
|  | Wypełnienie donic ziemią urodzajną | 12 m3 |  |  |
|  | Lakierowanie- impregnowanie elementów drewnianych donic | 3 szt. |  |  |
| II | Materiały - drzewa i krzewy byliny |  |  |  |
|  | Przebiśnieg Śnieżyczka | 60 szt. |  |  |
|  | Krokus Barrs Purple | 60 szt. |  |  |
|  | Krokus Advance | 60 szt. |  |  |
|  | Krokus Ard Schenk | 60 szt. |  |  |
|  | Tulipan Little Beauty | 60 szt. |  |  |
|  | Tulipan Passionale | 60 szt. |  |  |
|  | Tulipan Artist | 60 szt. |  |  |
|  | Jeżówka | 30 szt. |  |  |
|  | Żurawka | 30 szt. |  |  |
|  | Trawy ozdobne | 30 szt. |  |  |
|  | Wrzosy (cztery kolory) | 90 szt. |  |  |
|  | Surmia Bigoniowa Nana | 3 szt. |  |  |
|  | Żagwin ogrodowy fioletowy | 108 szt. |  |  |
|  | Irga Dammera Major | 10 szt. |  |  |
|  | Trawa ozdobna | 12 szt. |  |  |
|  | Głóg dwuszyjkowy | 10 szt. |  |  |
| III | Zakup materiałów - podłoże (ziemia ogrodnicza) - kołki i taśma, - kora, | 10 x 60l 13 szt. 20 x 80l |  |  |
| IV | Wysadzenie drzew, krzewów bylin | Jw. |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki wykonywania prac.

- Rozpoczęcie prac zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu, podczas którego zostanie ustalona kolejność prowadzenia prac na poszczególnych terenach i ich odbioru.   Podczas przekazania terenu Zamawiający wskaże Wykonawcy tereny objęte zakresem prac.

- Wykonawca jest obowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu pozostającego w zasięgu oddziaływania prac (przygotowanie terenu, organizacja ruchu, zabezpieczenie linii napowietrznych, zabezpieczenie sąsiednich obiektów i drzew rosnących w zbliżeniu do obszaru objętego pracami),.

3.  W ramach usługi Wykonawca dokona wywiezienia odpadów roślinnych ( starej darni ) oraz

ewentualnych gałęzi, konarów, pniaków, gruzu pochodzących z praz ziemnych związanych

z przygotowaniem podłoża, wycinki i zagospodarowania ich we własnym zakresie,

4.  Odpady komunalne  powstałe podczas wykonywania prac  Wykonawca zagospodaruje we

własnym zakresie i na własny koszt.

5.  Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do ostrożnego wykorzystywania

sprzętu ciężkiego, aby nie spowodować zniszczenia nawierzchni. Po wykonaniu prac

Wykonawca doprowadzi tereny do stanu poprzedniego.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.

7. Odbiór robót na poszczególnych terenach zostanie dokonany w obecności przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności zostanie sporządzony protokół.