OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac remontowych w kwaterze wojennej Nr 16 na terenie Cmentarza Komunalnego „Nowego ” przy ul. Krakowskiej  w Jarosławiu

##### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  alejki głównej z kostki betonowej oraz alejek wewnętrznych z kostki  granitowej, murka betonowego okalającego mogiły  kwatery wojennej Nr 16 w części poświęconej  pamięci poległych żołnierzy 26 Pułku Piechoty wraz wykonaniem  nowych betonowych postumentów pod indywidualne tablice inskrypcyjne i założeniu nowego trawnika.

Poszczególne elementy robót przedstawia poniższy przedmiar robót:

| lp | Wyszczególnienie prac | Przedmiar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prace remontowe w kwaterze 16 |  |  |  |
| 1. Główna aleja |  |  |  |
| 1.1 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 12 cm ( 0.93 x 26,00) | m2 | 24,18 |
| 1.2 | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV głębokości 20cm ( 0.93 x 26,00) | m2 | 24,18 |
| 1.3 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt kat.IV ( 0.93 x 26,00 x 0,25) | m3 | 6,045 |
| 1.4 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit (12,5 + 1) | m | 13,50 |
| 1.5 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm ( 0.93 x 26,00) | m2 | 24,18 |
| 1.6 | Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo- piaskowej ( 0.93 x 26,00) | m2 | 24,18 |
| 2. Murek betonowy jednolity ( wersja pierwsza) |  |  |  |
| 2.1 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m – ręczne układanie betonu ( 26,00x0,15x0,60 + 7,30x0,15x0,70 + 26,00x0,15x0,20 + 7,30x0,15x0,20 ) | m3 | 4,106 |
| 3. Murek betonowy + obrzeża betonowe ( wersja druga) |  |  |  |
| 3.1 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m – ręczne układanie betonu ( 26,00x0,15x0,60 + 7,30x0,15x0,70 ) | m3 | 3,107 |
| 3.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit (26,00 + 7,30) | m | 33,30 |
| 4. Aleje z kostki granitowej |  |  |  |
| 4.1 | Rozebranie płyt betonowych ( 0,61x26,00) x 2 | m2 | 31,72 |
| 4.2 | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV głębokości 20cm ( 0.70 x 26,00) x 2 | m2 | 36,40 |
| 4.3 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt kat.IV ( 0.70 x 26,00 x 0,25) x2 | m3 | 9,10 |
| 4.4 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit ( 2 x 26,00 + 2 x 0,60) x 2 | m | 106,40 |
| 4.5 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm ( 0.61 x 26,00) x 2 | m2 | 31,72 |
| 4.6 | Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej ( 0.61 x 26,00) x 2 | m2 | 31,72 |
| 5. Postument betonowy |  |  |  |
|  | Postumenty betonowe na tablice inskrypcyjne – kalkulacja własna | Szt. | 78 |
| 6. Założenie trawnika |  |  |  |
|  | Założenie trawnika - kalkulacja własna | m2 | 177 |

Termin rozpoczęcia prac – data zawarcia umowy

Termin wykonania prac :   60 dni od daty zawarcia umowy.

KOSZTORYS OFERTOWY

| lp | Wyszczególnienie prac | Przedmiar | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace remontowe w kwaterze 16 |  |  |  |  |
| 1. Główna aleja |  |  |  |  |
| 1.1 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 12 cm ( 0.93 x 26,00) | 24,18m2 |  |  |
| 1.2 | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV głębokości 20cm ( 0.93 x 26,00) | 24,18m2 |  |  |
| 1.3 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt kat.IV ( 0.93 x 26,00 x 0,25) | 6,045m3 |  |  |
| 1.4 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit (12,5 + 1) | 13,50m |  |  |
| 1.5 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm ( 0.93 x 26,00) | 24,18m2 |  |  |
| 1.6 | Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo- piaskowej ( 0.93 x 26,00) | 24,18 m2 |  |  |
| Razem element 1 |  |  |  |  |
| 2. Murek betonowy jednolity ( wersja pierwsza) |  |  |  |  |
| 2.1 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m – ręczne układanie betonu ( 26,00x0,15x0,60 + 7,30x0,15x0,70 + 26,00x0,15x0,20 + 7,30x0,15x0,20 ) | 4,106m3 |  |  |
| Razem element 2 |  |  |  |  |
| 3. Murek betonowy + obrzeża betonowe ( wersja druga) |  |  |  |  |
| 3.1 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m – ręczne układanie betonu ( 26,00x0,15x0,60 + 7,30x0,15x0,70 ) | 3,107m3 |  |  |
| 3.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit (26,00 + 7,30) | 33,30m |  |  |
| Razem element 3 |  |  |  |  |
| 4. Aleje z kostki granitowej |  |  |  |  |
| 4.1 | Rozebranie płyt betonowych ( 0,61x26,00) x 2 | 31,72m2 |  |  |
| 4.2 | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV głębokości 20cm ( 0.70 x 26,00) x 2 | 36,40m2 |  |  |
| 4.3 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt kat.IV ( 0.70 x 26,00 x 0,25) x2 | 9,10m3 |  |  |
| 4.4 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit ( 2 x 26,00 + 2 x 0,60) x 2 | 106,40m |  |  |
| 4.5 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm ( 0.61 x 26,00) x 2 | 31,72m2 |  |  |
| 4.6 | Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej ( 0.61 x 26,00) x 2 | 31,72m2 |  |  |
| Razem element 4 |  |  |  |  |
| 5. Postument betonowy |  |  |  |  |
|  | Postumenty betonowe na tablice inskrypcyjne – kalkulacja własna | 78Szt. |  |  |
| Razem element 5 |  |  |  |  |
| 6. Założenie trawnika |  |  |  |  |
|  | Założenie trawnika - kalkulacja własna | 177m2 |  |  |
| Razem element 6 |  |  |  |  |
| Wartość łączna netto |  |  |  |  |
| Podatek Vat 23% |  |  |  |  |
| Wartość łączna brutto |  |  |  |  |

Warunki wykonywania prac.

- Rozpoczęcie prac zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu, podczas którego zostanie ustalona kolejność prowadzenia prac na poszczególnych terenach i ich odbioru.

- Wykonawca jest obowiązany do wykonania prac remontowych przy  zachowaniu obowiązujących przepisów oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu pozostającego w zasięgu oddziaływania prac (przygotowanie terenu, organizacja ruchu, zabezpieczenie linii napowietrznych, zabezpieczenie sąsiednich obiektów i drzew rosnących w zbliżeniu do obszaru objętego pracami),.

3 W ramach usługi Wykonawca dokona wywiezienia odpadów w tym gruzu i ziemi i zagospodarowania ich we własnym zakresie,

4. Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do ostrożnego wykorzystywania sprzętu ciężkiego, aby nie spowodować zniszczenia nawierzchni. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi tereny do stanu poprzedniego.

5. Zamawiający zobowiązuje się przekazać  granitową kostkę brukową w ilości 32 m2 z przeznaczeniem na prace w kwaterze wojennej.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.

6. Odbiór robót na poszczególnych terenach zostanie dokonany w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności zostanie sporządzony protokół.