Załącznik Nr 1

do umowy Nr ………../2022

z dnia …………….. 2022r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - I. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Kod CPV  77310000-6  - usługi utrzymania terenów zieleni

77313000-7  – usługi utrzymania parków

  - II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem   terenów  zieleni  i parków  należących  do  Gminy Miejskiej  Jarosław   w 2023 r.  zgodnie ze  szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  - III.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całorocznym bieżącym utrzymaniu                i konserwacji Parków Miejskich, Ogródków Jordanowskich, zieleńców miejskich, zieleni w pasach drogowych dróg miejskich i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław przedstawionych szczegółowo w „Wykazie terenów zieleni miejskiej” stanowiącym Załącznik Nr 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) przedstawiona w rozdziale IV  i stanowiąca integralną część szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

1.2   Parki  Miejskie  i  Ogródki Jordanowskie ( cz. I wykazu terenów zieleni

miejskiej )

Obejmują: - Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Bandurskiego,

-  Park Miejski im. Czesławy Puzon ps. „Baśki” przy ul. Kraszewskiego,

-  Ogródek Jordanowski przy ul. Kraszewskiego,

-  Ogródek Jordanowski przy ul. Legionów

-  Ogródek Jordanowski przy ul. Orkana

Tereny te wymagają:

1.2.1 Utrzymanie w czystości alejek, chodników, placów, placów zabaw, trawników.

- całorocznego codziennego utrzymywania porządku tj: oczyszczania terenów zieleni (placów, chodników, alejek, trawników, placów zabaw)  z zanieczyszczeń: kamieni, gruzu, odpadów komunalnych, papierów, butelek, puszek, gałęzi, liści, owoców drzew,  kwiatostanów, owocostanów, niedopałków papierosów, kapsli, łupin słonecznika, gum do żucia i innych zanieczyszczeń. Codzienne sprzątanie parków i ogródków Jordanowskich  włączając soboty           i niedziele winno odbywać się w godzinach wczesno porannych  wg kolejności:

1.Park Baśki Puzon przy ul. Kraszewskiego – uprzątnięcie do godz 7.00

2.Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Bandurskiego

wraz Ogródkiem  Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego – uprzątnięcie do godz 7.00

3.Ogródek Jordanowski przy ul. Legionów – uprzątnięcie do godz 7.30

4.Ogródek Jordanowski przy ul. Orkana– uprzątnięcie do godz 8.00

- nie dopuszcza się do składowania zebranych nieczystości na terenach zieleni.

- bieżące odsłanianie brzegów alejek (krawężniki, obrzeża z kostki) z zanieczyszczeń: ziemi, żwiru piasku itp.

- Usuwanie wieńców, zniczy oraz innych zanieczyszczeń związanych ze zgromadzeniami m.in. przy pomnikach.

1.2.2. Utrzymanie alejek i chodników  w okresie zimowym.

- Wymagane jest codzienne oczyszczanie na bieżąco alejek, chodników, ścieżek ze śniegu i lodu.

- Posypywanie piaskiem wg potrzeb, w szczególności ciągów pieszych stanowiących przejścia przez parki, skróty, dojścia do przystanków komunikacji miejskiej. Powierzchnie posypywane piaskiem oczyścić z piasku najpóźniej 5-go dnia po zaniknięciu pokrywy śnieżnej.

- W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub oblodzenia do odśnieżania należy przystąpić niezwłocznie. Niedopuszczalne jest  usuwanie oblodzeń ostrymi narzędziami.

- W przypadku braku opadów śniegu obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie alejek na całym terenie w czystości jak w okresie letnim.

- Nie określa się krotności wykonywania tych prac.

1.2.3. Grabienie liści.

Grabienie jesienne ( październik – listopad).

- Wygrabienie opadających liści wraz z pozostałymi zanieczyszczeniami z trawników, skupin krzewów, żywopłotów, nasadzeń okrywowych oraz ze skarp.

- Systematycznie, na bieżąco należy wygrabiać liście z alejek i pasów szerokości 1 m po obu stronach tych alejek w miarę opadania liści.

- Wywóz wygrabionych liści i zanieczyszczeń winien odbywać się w tym samym dniu po zakończeniu każdego etapu grabienia na danej powierzchni, również na czas weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

- Grabienie winno również obejmować usunięcie biomasy (liście, gałęzie, itp.) pozostawionej/podrzuconej przez mieszkańców.

- Jesienne grabienie liści należy zakończyć najpóźniej do 5 grudnia.

Grabienie wiosenne

- Wiosenne grabienie liści obejmuje wygrabienie liści i pozostałych zanieczyszczeń w pierwszej kolejności z alejek, chodników   z pasów szerokości 1,0 m po obu stronach alejek, w następnej kolejności placów zabaw, trawników..

- Wywóz wygrabionych liści i zanieczyszczeń winien odbywać się w tym samym dniu po zakończeniu każdego etapu grabienia na danej powierzchni, na składowisko biomasy, również na czas weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

- Grabienie winno również obejmować usunięcie biomasy (liście, gałęzie, itp.) pozostawionej/podrzuconej przez mieszkańców.

- Wiosenne grabienie liści należy zakończyć( w zależności od warunków pogodowych) najpóźniej do 31 marca.

1.2.4. Pielęgnacja trawników.

Koszenie trawników.

- Trawniki należy kosić bez pozostawienia pokosu, kosiarkami samozbierającymi z użyciem kosza zbierającego. Użycie podkaszarek dopuszczalne jest jedynie w miejscach z ograniczoną dostępnością (dokaszanie trawy wokół  mis przy drzewach oraz w pobliżu elementów infrastruktury parkowej np. znaki informacyjne, hydranty, kosze, elementy placów zabaw itp.).

- Sprzęt używany do koszenia trawników należy dostosować do terenu, aby nie dopuścić do rozjeżdżania i zniszczenia trawnika. W przypadku uszkodzenia trawnika poprzez użycie zbyt ciężkiego sprzętu lub zastosowanie niewłaściwej technologii, Wykonawca jest zobowiązany do renowacji trawnika na własny koszt zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniżej.

- Koszenie należy wykonać maksymalnie nisko dostosowując się do istniejących nawierzchni trawników, optymalna wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić 5 cm.

- Koszenie trawników przy drzewach i krzewach należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić roślin. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu       z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody.

- Wymagane jest zamiatanie alejek i chodnika ze ściętej trawy na bieżąco podczas koszenia.

- Wywóz biomasy winien odbywać się w tym samym dniu po zakończeniu każdego etapu koszenia na danym obiekcie. Nie dopuszcza się po zakończonym zabiegu pozostawienia skoszonej biomasy na koszonym terenie również na czas weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

- Niezbędne jest bieżące zasypywanie dołów na trawnikach z podsiewem trawy.

- Bieżące wykaszanie samosiewów.

- Krotność koszenia w roku i rodzaj, określono w SST.

Zabiegi pielęgnacyjne trawników.

- odchwaszczenie mechaniczne,

- aeracja,

- wertykulacja,

- nawożenie,

- dosianie nasion w miejscach ubytków.

Renowacja trawników.

Zabiegi agrotechniczne związane z renowacją trawników należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  Należy uwzględnić:

- Usuniecie warstwy gleby na głębokość min. 10 cm.

- Wywóz usuniętej gleby oraz dowóz i rozplantowanie ziemi urodzajnej min. 10 cm.

- Wysianie mieszanki traw z odpowiednio dobranym składem gatunkowym traw, zależnie od typu trawnika i panujących warunków siedliskowych. Skład gatunkowy mieszanki traw należy ustalać z Zamawiającym.

- Uwałowanie, przykrycie nasion 2 cm warstwą torfu.

- Podlanie wg potrzeb.

- Zabezpieczenie terenu przed zadeptaniem.

-  Termin i zakres renowacji ustalane na bieżąco przez Zamawiającego.

- Zrekultywowany teren należy objąć 12 miesięcznym okresem gwarancji i pielęgnacji.                 W przypadku niedostatecznego zadarnienia Wykonawca zobowiązany będzie do jego ponownej renowacji na własny koszt.

1.2.5. Pielęgnacja drzew, krzewów i rabat roślin wieloletnich bylin i kwiatów jednorocznych

Prace z zakresu:

- pielęgnacji drzew ( usuwanie posuszu, korekta koron w przypadku kolizji i zagrożeń,

usuwanie drzew)

- pielęgnacji żywopłotów i krzewów, usuwania odrostów na drzewach,

- zakładanie rabat kwiatowych, roślin wieloletnich wraz z ich całoroczną pielęgnacją

- zabezpieczania roślin wieloletnich poprzez kopczykowanie i przykrywanie,

należy wykonywać zgodnie ze SST i zaleceniami jak dla pozostałych terenów.

1.2.6. Utrzymanie elementów małej architektury

W dyspozycji zamawiającego pozostają ławki i kosze wymienione w poniższej tabeli:

| Lokalizacja | Ilość ławek | Ilość i rodzaj koszy |
| --- | --- | --- |
| Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Bandurskiego, | 80 | 40 – szt |
| Park Baśki Puzon przy ul. Kraszewskiego, | 31 | 13 - szt |
| Ogródek Jordanowski przy ul. Kraszewskiego | 22 | 17 - szt |
| Ul. Kraszewskiego ( pod lipami ) | 4 | nie dotyczy |
| Ogródek Jordanowski przy ul. Legionów | 15 | 8 - szt |
| Ogródek Jordanowski przy ul. Orkana | 27 | 13 – szt |
| Ciąg ulic Grunwaldzkiej i Jasna Pawła II ( dodastkowe 10 szt.) i ul. Makara ( czytelnia na świeżym powietrzu 10 szt.) | 43 | nie dotyczy |
| Aleja kasztanowa na oś Pułaskiego | 5 | nie dotyczy |
| Układ staromiejski: Rynek, Mały Rynek, Grodzka, Tarnowskiego, Lubelska, Spytka | 20 24 przy donicach | nie dotyczy |
| Zieleniec wewnątrz oś. Jagiellonów | 3 | nie dotyczy |
| Zieleniec w pasie ul. Konfederackiej | 10 | nie dotyczy |
|  | 245 | 80 |

Ławki

- Wymagane jest bieżące mycie wszystkich ławek wg. potrzeby,

- Bieżące usuwanie zanieczyszczeń spomiędzy desek ławek – np. sprężonym powietrzem

- Wiosenne malowanie ławek i siedzisk zgodnie z technologią, farbą lub impregnatem, w terminie do 31 maja każdego roku. Wg potrzeb ok.100 szt

- W przypadku malowania urządzeń drewnianych po uprzednim oczyszczeniu powierzchni malowanej papierem ściernym, używać środków impregnacyjno-dekoracyjnych przeznaczonych  do użytku zewnętrznego, posiadających atest dopuszczający do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.

- W przypadku malowania urządzeń metalowych powierzchnie należy matować włókniną o granulacji 800, miejsca przetarte zamalować farbą podkładową a zewnętrzne lakierem nawierzchniowym akrylowym lub akrylo-poliuretanowym przeznaczonych do użytku zewnętrznego, posiadających atest dopuszczające do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.

- Wymagane jest bieżące remontowanie ławek (ok. 40 sztuk) polegające na naprawie lub uzupełnianiu zniszczonych elementów ławek tj. stelaży lub siedziska.

-  Montaż nowych i demontaż zniszczonych i uszkodzonych  ławek wg. zaistniałej potrzeby.

Kosze na śmieci

- Wymagane jest bieżące opróżnianie i okresowe mycie koszy, wkładów do koszy oraz toalet dla psów.

- Bieżące utrzymanie w czystości i dezynfekcja koszy na śmieci, wkładów do koszy oraz toalet dla psów.

- Jednorazowym trwałym zamontowaniu ( posadowieniu w gruncie) pozostających w rezerwie gminy  plastikowych koszy na śmieci  w miejscu ustalonym w trakcie trwania umowy oraz  toalet dla psów.

- bieżące uzupełnianie worków w toaletach dla psów.

Tablice informacyjne

- Wymagane jest bieżące mycie (usuwanie napisów i zanieczyszczeń)  wszystkich tablic informacyjnych,  montaż i demontaż nowych tablic powierzonych Wykonawcy.

Szalety

- Wymagane jest bieżące utrzymanie w czystości i sprawności toalet  wykonanych w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego.

Fontanny

-  Wymagane jest całoroczne, bieżące utrzymanie 3 fontann w Parku  Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Bandurskiego. Ich bezawaryjność działania wymaga prowadzenia przez Wykonawcę następujących czynności:

- Należy przeprowadzać okresowo  przeglądy urządzeń.

- Należy niecki fontann w miarę potrzeby czyścić, usuwać zanieczyszczenia stałe,

- Należy raz w tygodniu lub częściej w razie potrzeby czyścić kosz ssawny każdej fontanny,

- Należy co tydzień sprawdzać testerem ręcznym poziom wolnego chloru w nieckach. Prawidłowy poziom chloru powinien wynosić od 0,2 do 0,6 części na milion ( miligramów na litr). W przypadku niskiego poziomu chloru należy dozować preparaty chlorowe do dezynfekcji,

- Konieczne jest sprawdzanie, aby woda w fontannach miała odpowiedni poziom pH ( w granicach 7,0 – 7,4). Do mierzenia pH wody zastosować testery ręczne lub specjalne papierki wskaźnikowe dostępne w zestawach środków chemii fontannowej lub basenowej,

- W razie konieczności należy dodawać do fontanny środki zmiękczające wodę, grzybobójcze i algobójcze,

- Strumienie wody w fontannach powinny być tak wyregulowane zaworami, aby nawet przy większych podmuchach wiatru woda nie moczyła obrzeży fontanny. Regulację strumienia wody wykonuje się za pomocą zaworów umieszczonych na wylocie pompy,

- Należy przed zimą spuścić wodę z niecki fontanny, instalacji wodnej i dody wodociągowej,

- Należy zakonserwować i zabezpieczyć przed mrozem pompy,

- Należy zdemontować i oczyścić dysze, kolektor i reflektory znajdujące się w nieckach fontann i zaślepić otwory

- Reflektory znajdujące się w nieckach nie mogą być włączone i pracować wówczas, gdy fontanna nie jest napełniona wodą,

- Wszystkie preparaty chemii fontannowej lub basenowej należy dozować ściśle według instrukcji podanej przez producenta.

- Wymagane jest całoroczne, bieżące utrzymanie fontanny na zieleńcu  w pasie ul. Konfederackiej I pl. Inwalidów Wojennych w czystości  – usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i bieżąca konserwacja wg. pkt jak dla fontann w   Parku Miejskim

- Wymagane jest całoroczne, bieżące utrzymanie fontanny w Parku Miejski im. Czesławy Puzon ps. „Baśka” przy ul. Kraszewskiego, Utrzymanie sprawności fontanny wymaga bieżącego czyszczenia niecki, usuwania wszelkich zanieczyszczeń i bieżąca konserwacja fontanny:

a) wiosna – przegląd i czyszczenie niecki, uruchamianie fontanny poprzez ustawienia halogenów    i napełnienie instalacji po ustabilizowaniu się temperatury (min 5 stopni C  – II dekada maja)

b) jesień –opróżnienie instalacji i włączenie ogrzewania.

c) utrzymywanie pomieszczenia w którym znajdują się pompy, rozdzielnia elektryczna, zbiornik na wodę. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad eksploatacji wynikających z instrukcji obsługi urządzeń (m.in. zabrania się wyłączania głównej  rozdzielni prądu), sygnalizowania Zamawiającemu wystąpienia wszelkich awarii lub innych zakłóceń w pracy urządzenia.

UWAGA:  Ze względu na wyłączenie fontanny z użytkowania z przyczyn technicznych wykonawca zobowiązany jest do czasu jej ponownego uruchomienia wykonywać czynności związane z utrzymaniem czystości niecki i jej otoczenia.

- Wymagane jest całoroczne, bieżące utrzymanie fontanny na zieleńcu  pomiędzy blokiem 12 a 11 osiedla 1000-lecia w czystości  – usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i bieżąca konserwacja

- Wymagane jest całoroczne, codzienne  utrzymanie fontanny na płycie Rynku  w czystości  – usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i bieżąca konserwacja polegająca na:

- codziennym usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych np. śmieci papierki, liście i inne przedmioty z płyt granitowych niecki jej najbliższego otoczenia.

- 2 razy w tygodniu należy wyczyścić i wypłukać filtry piaskowe zgodnie z procedurą instrukcji konserwacji fontanny.

- 1 raz w tygodniu należy wyczyścić kosze ssawne zamontowane w środku niecki fontanny ( na koszu ssawnym nie mogą być naklejone zanieczyszczenia ja: liście, folia, papierosy itd.)

- 1 raz w miesiącu należy wyczyścić prefiltr pomp filtra piaskowego.

- Na bieżąco sprawdzać prawidłowe działanie wentylacji, ogrzewania, pompy zanurzeniowej, filtra piaskowego, kontrolować optycznie elementy instalacji pod kątem wyciekow i nieszczelności. Po wykryciu nieprawidłowości należy niezwłocznie uwagi  zgłosić wykonawcy.

- Co trzy miesiące wymienić wodę w nieckach, wyczyścić płyty oraz kosze ssawne w nieckach.

Szczegółowe wytyczne eksploatacji fontanny  i dokumentacja techniczna stanowić będzie załącznik do umowy.

1.3 Tereny zieleni miejskiej ( cz. II  wykazu terenów zieleni miejskiej )

Obejmują: skwerki, zieleńce, osiedlowe place zabaw, zlokalizowane na gruntach Gminy Miejskiej Jarosław i gruntach będących w samoistnym posiadaniu gminy.

Tereny te wymagają utrzymywania zieleni w zakresie obejmującym:

1.3.1. Utrzymanie trawników na terenach płaskich i skarpach

- wiosenne przygotowanie trawników do wegetacji. W zależności od warunków pogodowych (w okresie marzec-kwiecień) tereny wymagają wygrabienia liści oraz innych zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego mających bezpośredni związek z utrzymaniem tego terenu takich jak gałęzie, patyki, owoce drzew jak  w pkt: 1.2.3.

-   koszenie trawników obejmuje koszenie, zagrabianie i wywożenie. Częstotliwość koszenia wynika z kategorii utrzymania danego terenu. Parametry i wygląd  trawnika określa szczegółowo SST i pkt: 1.2.4. Przy koszeniu zieleńców wymagane jest oczyszczanie krawężników  i obrzeży trawnikowych

-  jesienne utrzymanie  trawników należy rozpocząć z chwilą ustania wegetacji  roślin   i intensywnego zrzucania liści z drzew ( okres październik - listopad). Tereny zieleni w tym okresie wymagają w zależności od potrzeb bieżącego grabienia liści i innych zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego i ich wywożenia jak  w pkt: 1.2.3.

-  zakładanie i uzupełnianie trawników

przewiduje się odtworzenie i uzupełnienie 300 m2 trawnika

-  nawożenie trawników zgodnie ze SST

1.3.2. Utrzymanie kwietników (rabat kwiatowych jednorocznych), gazonów, donic, stojących stożków kwiatowych, donic wiszących.

1.3.2.1 Gazony, donice, stojące stożki kwiatowe, donice wiszące

W dyspozycji zamawiającego pozostają gazony, stożki kwiatowe, donice wiszące wymienione          w poniższej tabeli:

| Rodzaj kwietników | Ilość ogółem | rozmieszczenie |  | obsadzenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stożki kwiatowe stojące | 9 | 9 | w obrębie Rynku | Kwiaty jednoroczne |
|  |  |  |  | Kwiaty jednoroczne |
| Donice betonowe szare jasne obite listwami drewnianymi (2022) w rozmiarach 3000x1500x 1000 | 24 | 24 | w obrębie Rynku | Krzewy wieloletnie Uzupełnienie kwiatami jednorocznymi |
| Donice wiszące podwójne (Terra) | 25 | 10 | Ul. Grodzka | Kwiaty jednoroczne |
|  |  | 6 | Ul. Sobieskiego | Kwiaty jednoroczne |
|  |  | 9 | Ul. Przemyska | Kwiaty jednoroczne |
| Donice wiszące podwójne wąskie | 58 | 6 | Ul. Grunwaldzka ( na słupkach kwietnikowych) | Kwiaty jednoroczne |
|  |  | 41 | Jana Pawła II ( dodane 10 szt. przy nowym zieleńcu zieleńcu) |  |
|  |  | 11 | Ul. Spytka | Kwiaty jednoroczne |
| Donice betonowe szare jasne (2015) w rozmiarach 780x780x 600 590x1170x600 | 43 | 2 | Ul. Grunwaldzka | Kwiaty jednoroczne |
|  |  | 7 | Ul. Jana Pawła II (wzdłuż muru klasztoru) | Krzewy wieloletnie Uzupełnienie kwiatami jednorocznymi |
|  |  | 8 | Ul. Jana Pawła II ( przy budynku sądu) |  |
|  |  | 8 | Ul. Jana Pawła II |  |
|  |  | 9 | Ul. Kraszewskiego |  |
|  |  | 4 | Plac Mickiewicza przy budynku „Sokoła” |  |
|  |  | 5 | Róg ul 3-go Maja/Orłowicza |  |
| Donice betonowe w rozmiarze 400x1300x500 | 21 | 21 | Krzyżówka Grunwaldzka/Jana Pawła II/Słowackiego/Kraszewskiego | Kwiaty jednoroczne |
| Donice betonowe okrągłe z elementami drewnianymi | 4 | 4 | Ul. Grodzka | Klon kulisty Uzupełnienie kwiatami jednorocznymi |
| Donice betonowe kwadratowe w rozmiarze 900x900x600 | 9 | 6 | Krzyżówka Grunwaldzka/Jana Pawła II/Słowackiego/Kraszewskiego | Krzewy wieloletnie Uzupełnienie kwiatami jednorocznymi |
|  |  | 1 | Ul. Grunwaldzka |  |
|  |  | 2 | Rynek |  |
| Donice betonowe(stare) w rozmiarze 500x1200x600 | 11 | 11 | Pozostałe tereny zieleni | Kwiaty jednoroczne |
| Donice plastikowe kolorowe | 6 | 6 | Ogródki Jordanowskie przy ul. Orkana i Legionów | Krzewy wieloletnie Uzupełnienie kwiatami jednorocznymi |

Donice kwiatowe wymagają one obsadzenia sezonowymi jednorocznymi kwiatami w proporcji 90 %

w okresie wiosenno – letnim i 10%  w okresie  jesiennym.  Zadanie to wymaga:

Przygotowanie donic kwiatowych  pod nasadzenia obejmuje:

- przygotowanie podłoża: należy wymienić min. 25 cm wierzchniej warstwy ziemi stosując gotowe

mieszanki ziemi ogrodniczej przeznaczonej do nasadzeń kwiatów. Należy zastosować odpowiednie

nawożenie oraz hydrożel.

Obsadzenia donic kwiatowych wiosenne, letnie, jesienne zgodnie ze sztuką ogrodniczą obejmują:

- zakup i wysadzenie kwiatów sezonowych. Materiał roślinny zapewnia Wykonawca. Zalecane gatunki kwiatów to pelargonia, petunia, niecierpek, aksamitka, begonia wielokwiatowa, begonia dragon, kanna, bratek, chryzantema. Ilość roślin na 1 m2 winna być optymalna i indywidualna dla poszczególnych gatunków kwiatow.

Pielęgnacja donic kwiatowych (w terminie od IV do XI ) zgodnie ze sztuką ogrodniczą obejmuje:

- Odchwaszczanie, przycinanie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów na bieżąco w całym sezonie wegetacyjnym.

- Podlewanie dostosowane do warunków pogodowych, stosowanie hydrożelu, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami według potrzeb na bieżąco w sezonie wegetacyjnym.

- Przy jednokrotnym obsadzeniu w ciągu roku rabatkę należy utrzymać w czarnym ugorze.

- W przypadku wypadów kwiatów w wyniku kradzieży lub ubytków powstałych z  powodów fizjologicznych np. przesuszenia, przemarznięcia, wad sadzonek Wykonawca zobowiązany jest uzupełniać wysadzenia na bieżąco i na koszt własny.

- Usuwanie roślin po sezonie.

- Wyłożenie donic gałązkami drzew iglastych na zimę (stroiszem):

Powyższym zabiegom pielęgnacyjnym podlegają również rośliny wieloletnie ( byliny, krzewy drzewa) wysadzone w donicach.

Przygotowanie wież kwiatowych  i donic wiszących pod nasadzenia:

- Pozostające w dyspozycji Zamawiającego  wieże kwiatowe i donice wiszące przeznaczone są do jednokrotnego w sezonie wegetacyjnym obsadzenia kwiatami. Materiał roślinny, obsadzenie, dowóz na miejsce wystawienia, montaż i demontaż po zakończeniu okresu wegetacji zapewnia Wykonawca. Dobór gatunków roślin Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Ilość roślin na 1 m2 winna być optymalna i indywidualna dla poszczególnych gatunków kwiatów.

Wystawienie wież kwiatowych oraz donic wiszących winno wystąpić w terminie najpóźniej do

5 czerwca br.

Pielęgnacja wież kwiatowych i donic wiszących ( w terminie od VI – X) zgodnie ze sztuką ogrodniczą obejmuje:

- Odchwaszczanie, przycinanie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów na bieżąco, podlewanie dostosowane do warunków pogodowych, stosowanie hydrożelu, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami według potrzeb na bieżąco w całym sezonie wegetacyjnym.

- W przypadku wypadów kwiatów w wyniku kradzieży lub ubytków powstałych z  powodów fizjologicznych np. przesuszenia, przemarznięcia, wad sadzonek Wykonawca zobowiązany jest uzupełniać wysadzenia na bieżąco i na koszt własny.

- Usuwanie roślin po sezonie.

1.3.2.2. Rabaty roślin kwiatowych jednorocznych

Wymagane jest założenie kwietników (rabat kwiatowych) na terenach wskazanych w poniższej tabeli:

| 1 | Zieleńce przy ul. Lubelskiej, róg ul. Opolskiej, ul. Plac Boznic, i ul. Świętojańskiej | Rabatka roślin jednorocznych rozciągająca się łukiem przy platanach - 40 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zieleńce na rogu ul. 3-go Maja i ul. Przemyskiej + skwerki w ul. Przemyskiej | Rabatki roślin jednorocznych przy pomniku Konstytucji 3-go Maja i po drugiej stronie ul. Przemyskiej - 30 m2 |
| 3 | Zieleńce na rogu ul. Jana Pawła II i ul. Słowackiego | Rabatki roślin jednorocznych przy pomniku Szopena – 8 m2 |
| 4 | Zieleńce na rogu ul.3-go Maja a ul. Poniatowskiego | Rabatki roślin jednorocznych w zieleniec u zbiegu ulic Poniatowskiego i 3-go Maja - 30 m2 |
| 5 | Zieleńce w pasie ul. Pl. Mickiewicza E4 | Rabaty roślin jednorocznych - w krzyżówce ulic Tarnowskiego z Pl. Mickiewicza 10 m2 - w obrębie 2 szt rond: Prof. Jana Haftka oraz Adolfa Dietziusa – 40 m2 |
| 6 | Zieleniec wew. Oś Jagiellonów | -rabatki roślin w skrzyniach drewnianych ( ogrodów społecznych) - 65 m2 |
|  | RAZEM | 223 m2 |

Wymagają one obsadzenia sezonowymi jednorocznymi kwiatami w proporcji 90 % w okresie  wiosenno – letnim i 10% w okresie  jesiennym.  Zadanie to wymaga:

Przygotowanie rabat kwiatowych  pod nasadzenia obejmuje:

- przygotowanie gruntu pod rabaty i wysepki kwiatowe poprzez przekopanie ziemi, nawożenie,

uzupełnienie ziemi urodzajnej, wysypanie korą  zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  Przy każdorazowym

obsadzeniu roślin  należy stosować  gotowe mieszanki ziemi ogrodniczej przeznaczonej do nasadzeń

kwiatów.

Obsadzenia rabat kwiatowych: wiosenne, letnie, jesienne zgodnie ze sztuką ogrodniczą obejmują:

- zakup i wysadzenie kwiatów sezonowych. Materiał roślinny zapewnia Wykonawca. Zalecane gatunki kwiatów to pelargonia, petunia, niecierpek, aksamitka, begonia wielokwiatowa, begonia dragon, kanna, bratek, chryzantema. Ilość roślin na 1 m2 winna być optymalna i indywidualna dla poszczególnych gatunków kwiatow.

Przedstawione powyżej gatunki, odmiany kwiatów są  jedynie propozycją. Wprowadzenie innych gatunków, odmian, kompozycję kwiatową  należy uzgodnić ze zleceniodawcą w terminie wcześniejszym.

Pielęgnacja rabat kwiatowych (w terminie od IV do XI ) zgodnie ze sztuką ogrodniczą obejmuje:

- Odchwaszczanie, przycinanie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów na bieżąco w całym sezonie wegetacyjnym.

- Podlewanie dostosowane do warunków pogodowych, stosowanie hydrożelu, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami według potrzeb na bieżąco w sezonie wegetacyjnym.

- Odcinanie brzegów trawnika na bieżąco.

- Przy jednokrotnym obsadzeniu w ciągu roku rabatkę należy utrzymać w czarnym ugorze.

- W przypadku wypadów kwiatów w wyniku kradzieży lub ubytków powstałych z  powodów fizjologicznych np. przesuszenia, przemarznięcia, wad sadzonek Wykonawca zobowiązany jest uzupełniać wysadzenia na bieżąco i na koszt własny.

- Usuwanie roślin po sezonie.

- Wyłożenie donic gałązkami drzew iglastych na zimę (stroiszem):

1.3.3 Rabaty roślin wieloletnich ( bylin, różanek, krzewów i drzew )

| 1 | Park Baski Puzon Ul. Kraszewskiego | Rabatki roślin wieloletnich przy pomniku Baśki Puzon - 20 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino | Rabatka roślin wieloletnich w okręgu położona w centralnej części parku przy centralnej alei - 15 m2 |
| 3 | Ogródek Jordanowski ul. Kraszewskiego | Rabatki roślin wieloletnich 120 m2 |
| 4 | Ogródek Jordanowski ul. Legionów – | Rabatka roślin wieloletnich w okręgu położona w centralnej części ogródka i pozostałe - 60 m2 |
| 5 | Ogródek Jordanowski Ul. Orkana | Rabatki roślin wieloletnich 250 m2 |
| 6 | Zieleńce na rogu ul. 3-go Maja i ul. Przemyskiej + skwerki w ul. Przemyskiej | Rabatki roślin wieloletnich przy pomniku Konstytucji 3-go Maja i po drugiej stronie ul. Przemyskiej - 70 m2 |
| 7 | Zieleńce na rogu ul. Jana Pawła II i ul. Słowackiego | Rabatki roślin wieloletnich przy pomniku Szopena – 26 m2 |
| 8 | Zieleńce przy ul. Jana Pawła II | Rabatki roślin wieloletnich ( w tym różanki) przy „Globusie” – 270 m2 oraz wykonane w 2018 r zieleńce ciągnące się od ul. Kraszewskiego do ul. Ks. Makary |
| 9 | Zieleńce na rogu ul.3-go Maja a ul. Poniatowskiego | Rabatki roślin wieloletnich w zieleniec u zbiegu ulic Poniatowskiego i 3-go Maja - 70 m2 |
| 10 | Zieleńce w pasie ul. Pl. Mickiewicza E4 | Rabaty roślin wieloletnich - w obrębie 2 szt rond: Prof. Jana Haftka oraz Adolfa Dietziusa – 165 m2 |
| 11 | ul. Konfederacka – Pl. Inwalidów Wojennych | Rabatki roślin wieloletnich 110 m2 |
| 12 | Ul. Makary „ czytelnia na świeżym powietrzu” | Rabatki roślin wieloletnich w skrzyniach drewnianych 86 m 2 |
| 13 | oś Jagiellonów | Rabatki roślin wieloletnich w skrzyniach drewnianych 110 m 2 |
| 14 | Zieleńce w pasie ul. Kraszewskiego | Rabaty roślin wieloletnich - w obrębie ronda Zielińskiego – 105 m2 |

Wymagają  prowadzenia prac pielęgnacyjnych w całym okresie wegetacyjnym (w terminie od IV do XI) zgodnie ze sztuką ogrodniczą w zakresie:

- Przygotowania rabat  do rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego.

- Bieżącego odchwaszczania, przycinania, usuwania przekwitniętych kwiatostanów, dzikich

pędów, odrostów korzeniowych.

- Podlewania, nawożenia i ochrony przed chorobami i szkodnikami na bieżąco według potrzeb.

- Zabezpieczenie na okres zimowy – kopczykowanie ( różanki).

- Nasadzeń uzupełniających ( wg uzgodnień z Zamawiającym)

.

1.3.4. Utrzymanie i pielęgnacja  drzew, krzewów i roślin wieloletnich

1.3.4.1. Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów

Wymagane jest prowadzenie prac pielęgnacyjnych na nowych nasadzeniach drzew i krzewów wykonanych w latach 2013-2022  w Parkach Miejskich, Ogródkach Jordanowskich, na zieleńcach, placach zabaw, w pasach drogowych dróg gminnych. Zadanie przewiduje:

-  Wiosenne wykonanie mis.

- Uzupełnianie mulczu w misach wokół nowych nasadzeń warstwą o grubości  5 cm: przekompostowane drobne zrębki lub kora. Zrębki/Rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów liściastych - frakcja do 8 cm, pozbawione części nierozdrobnionych, bez zanieczyszczeń innymi materiałami pochodzenia organicznego np. pokosu, chwastów, itp. Kora - mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja do 8 cm z przewagą frakcji 2-6 cm. Rodzaj mulczu ustala Zamawiający.

- Uzupełnianie lub wymiana brakujących/zniszczonych palików z uzupełnieniem brakujących/zniszczonych wiązań, regulacja wiązań do rozwoju drzewa. Paliki drewniane - średnica  min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane próżniowo.

-  Przycinanie nasadzonych roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą odpowiednio dla gatunku i na wysokość uzgodnioną przez Zamawiającego (w okresie pielęgnacji należy prowadzić sukcesywną korektę wysokości pomiędzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupełniającymi).

- Cięcia koron drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w szczególności form kulistych i kolumnowych, usuwanie odrostów.

-  Odchwaszczanie, podlewanie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, na bieżąco według potrzeb w okresie wegetacyjnym.

-   Podlewanie drzew – wg potrzeb wynikających z warunków pogodowych, jednak nie mniej niż 15 razy w sezonie wegetacyjnym, 50 l. wody pod każde drzewo. Podlewanie wykonywać                       w uzgodnieniu z Zamawiającym.

-  Zabezpieczenie na okres zimowy.

-  Usuwanie obumarłych drzew.

-  Nawożenie drzew wg potrzeb.

-  Uzupełnianie wypadów na bieżąco i na koszt Wykonawcy.

1.3.4.2. Pielęgnacja drzew i krzewów

Wymagane jest prowadzenie prac pielęgnacyjnych na  drzewach i krzewach  rosnących na terenach przedstawionych szczegółowo   w „Wykazie terenów zieleni miejskiej” Są to prace na wybranych  200 drzewach wymagających w danym roku wykonania planowych zabiegów pielęgnacyjnych, oraz na drzewach,   w których w trakcie roku zaistniała konieczność wykonania takich zabiegów              w związku  z wystąpieniem zagrożenia. Ilość 200 sztuk dotyczy wyłącznie drzew starszych                o średnicy powyżej 30 cm  mierzonej  na wysokości 130 cm.  Do obowiązków Wykonawcy jest bieżące monitorowanie i  wykonywanie przeglądów drzewostanu aby wytypować drzewa na których wykonanie prac pielęgnacyjnych jest niezbędne.

Wykonywane zabiegi to głównie:

- cięcia w obrębie korony   ( usuwanie posuszu, korekta koron w przypadku kolizji i zagrożeń,

redukcja korony do 30% przewidziana przepisami ustawy o ochronie przyrody),

- cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji        z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami,

- formowanie drzew młodszych ze szczególnym uwzględnieniem nowych nasadzeń

-  usuwanie odrostów na drzewach,

-  wykonywanie koniecznych zabiegów ochrony roślin ( opryski na  choroby i szkodniki )

- Miejsce prowadzenia prac winno być oznakowane taśmą i zabezpieczone przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający wstęp na teren osób postronnych. Prace należy prowadzić                z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

Planowe prace pielęgnacyjne dotyczą:

- 50 drzew ( jesionów w pasie drogowym ul. Legionów) w zakresie usuwania posuszu

oraz formowanie i redukcji koron.

- 14 drzew ( 8 jesionów klonolistnych i 6 akacji w pasie drogowym ul Kraszewskiego),

- 10 drzew (w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej)

- 10 szt.  drzew w pasie ul. Nartowskiej

- 22 szt lip drobnolistnych w pasie ul. Kraszewskiego

- pozostałe według potrzeb ustalone w trakcie wykonywania robót,

1.3.4.3.  Usuwanie drzew

-  Wymagane jest  usuwanie drzew powalonych na skutek działania sił przyrody, oberwanych konarów, gałęzi zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia z terenów objętych zamówieniem oraz wycinki drzew  w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia lub nagłej konieczności. Za drzewa wymagające interwencji uznaje się takie, które z przyczyn atmosferycznych ( wiatru, opadów śniegu, nadmiernej wilgotności podłoża) oraz/lub fizjologicznych (osłabienie systemu korzeniowego, ubytków wgłębnych pnia itp.) utraciły  stabilność pochylając się niebezpiecznie, doznały pęknięcia, rozszczepów  pni i konarów. Likwidacja zagrożenia  winno nastąpić do 48 godzin od zgłoszenia         i dotyczy drzew bez względu na rozmiary.

-  planowane wycinki drzew dotyczą drzew o średnicy do 30 cm. Polegają na cięciu  przy powierzchni gruntu z uwzględnieniem wywozu drewna i pozyskanej biomasy wraz z frezowaniem pnia na głębokość 10 cm

- Obmiar pozyskanego drewna prowadzona będzie z udziałem  Zamawiającego i Wykonawcy. Pozyskane drewno  Wykonawca ma obowiązek odkupić w cenie średniej  dla danego asortymentu drewna z trzech Nadleśnictw: Jarosław, Sieniawa Kańczuga.

- Termin wycinki ustalany na bieżąco przez Zamawiającego na podstawie właściwych decyzji administracyjnych.

1.3.4.4. Nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów

-  Przewiduje się obowiązek nasadzeń  uzupełniających na terenie niżej wymienionych

-  80 sztuk krzewów i kwiatów wieloletnich ( np. róż) jako uzupełnienie w istniejących rabatkach wg potrzeby ustalonej w trakcie trwania umowy

- 10 szt. - drzew do nasadzeń uzupełniających wg ustaleń w trakcie realizacji umowy

Zakupu sadzonek i nasadzeń należy dokonać zgodnie z SST

Wymagany termin dokonania nasadzeń uzupełniających to 31 maj 2023 r. lub 31 październik 2023

1.4  Zieleń w strefach ochronnych studni głębinowych ( część III wykazu terenów

zieleni miejskiej)

Wymagane jest koszenie trawy i pielęgnacja drzew na warunkach określonych w SST

1.5  Zieleń w pasach drogowych dróg gminnych ( część IV wykazu terenów

zieleni miejskiej)

Wymagane jest utrzymanie zieleni drogowej w poniższym zakresie na warunkach określonych w SST:

1.5.1.  Wykoszenie trawników w pasach zieleni przyulicznej.

- Wykoszenie wraz z wygrabieniem trawy, oczyszczeniem z darni  i chwastów: opaski, krawężnika     i chodnika wokół trawnika na szerokości  20 cm

- Powyższe oczyszczenie opasek, krawężników i chodników należy wykonać podczas koszenia, dwa razy w roku, wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na bieżąco.

- Zamiatanie chodnika i jezdni ze ściętej trawy natychmiast po każdorazowym koszeniu.

- Koszenie obejmuje również wykaszanie jednorocznych samosiewów.

- Koszenie należy wykonać maksymalnie nisko dostosowując się do istniejących nawierzchni trawników, optymalna wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić 5 cm.

- Koszenie trawników przy drzewach i krzewach należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić roślin.

- Przed przystąpieniem do koszenia należy jednorazowo uporządkować koszony teren.

- Trawniki należy kosić bez pozostawienia pokosu, kosiarkami samozbierającymi z użyciem kosza zbierającego. Użycie podkaszarek dopuszczalne jest jedynie w miejscach z ograniczoną dostępnością (dokaszanie trawy wokół  mis przy drzewach oraz w pobliżu elementów infrastruktury drogowej np. znaki drogowe, hydranty, kosze itp.).

- Sprzęt używany do koszenia trawników należy dostosować do terenu, aby nie dopuścić do rozjeżdżania i zniszczenia trawnika. W przypadku uszkodzenia trawnika, Wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt. Zgodnie z pkt 1.2.

- Wywóz biomasy z koszonego terenu winien odbywać się w tym samym dniu, po zakończeniu każdego etapu koszenia danej ulicy. Nie dopuszcza się po zakończonym zabiegu pozostawienia skoszonej biomasy na koszonym terenie na czas weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

- Krotność koszenia poszczególnych ulic jest ujęta w kategorii koszenia zawartej w SST

1.5.2. Grabienie liści w pasach zieleni przyulicznej

- Obejmuje wiosenne i jesienne systematyczne grabienie opadających liści i pozostałych zanieczyszczeń z trawników i spod krawężników przy trawnikach, skupin krzewów, żywopłotów, nasadzeń okrywowych i rowów z załadunkiem i wywozem na składowisko biomasy.

-  Grabienie winno odbywać się sukcesywnie w miarę opadania liści z drzew.

- Wywóz wygrabionych liści i zanieczyszczeń winien odbywać się w tym samym dniu po zakończeniu każdego etapu grabienia w pasie drogowym danej ulicy.

- Jesienne grabienie liści należy zakończyć najpóźniej do 5 grudnia a wiosenne do 31 marca.

- wiosenne grabienie liści

1.5.3. Pielęgnacja drzew w pasach drogowych

jak wyżej

1.5.4. Usuwanie drzew w pasach drogowych

Jak wyżej

1.6 Pozostałe ogólne  wymagania

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni objętych umową wiąże się z wykonywaniem  przez wykonawcę prac wymienionych powyżej. Częstotliwość wykonywania powyższych prac winna odpowiadać faktycznym potrzebom wynikającym z  użytkowania terenów oraz warunków pogodowych. Wykonawca robót winien na bieżąco korygować częstotliwość wykonywania zleconych prac celem utrzymania terenu w należytym stanie estetycznym i porządkowym oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Zamawiający zastrzega aby:

1.Wszystkie prace opisane w przedmiocie zamówienia  wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniając uzyskanie należytego efektu estetycznego.

2.Przy pracach związanych z pielęgnacją drzew i krzewów pełniony był stały nadzór osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodne z wymogami zawartymi w przepisach ustawy           o ochronie przyrody.

3. W przypadku kompleksowej konserwacji terenów zabytkowych polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków  albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków Wykonawca  powierzył kierowanie tymi pracami osobom, które spełniają wymogi określone w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003          o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016r. poz. 1446 ze zm.).

4. Wykonawca  wyposażył pracowników w jednolite ubiory umożliwiające ich identyfikację                 i identyfikacje Wykonawcy.

5. Wykonawca opracował w konsultacji z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy który stanowić będzie  załącznik do umowy  w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

6. Wykonawca  prowadził dziennik prac, w którym dokonywać będzie wpisu w każdym dniu roboczym wyszczególniając zakres wszystkich wykonanych prac oraz teren na jakim zostały one wykonane oraz przedstawiał  Zamawiającemu miesięczny raport  o wykonanych pracach.

7. Wykonawca niezwłocznie informował (telefonicznie, faxem lub email) Policję oraz Zamawiającego o zaistnieniu kradzieży, zniszczeń, aktów wandalizmu i dewastacji mienia na terenach zieleni miejskiej, objętych niniejszą umową.

8. Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu informacji dokonywał zabezpieczenia zagrażających bezpieczeństwu odłamanych, zwisających gałęzi, konarów i wiatrołomów drzew, rosnących na terenach objętych niniejszą umową. Zabezpieczał dostęp do terenów  zaistnienia zdarzenia taśmami informującymi o zagrożeniu.

9.Wykonawca zgłaszał Zamawiającemu drzewa wymagające usunięcia ze wskazaniem gatunku                          i obwodu oraz dokładnej lokalizacji.

10. Wykonawca na własny koszt zapewnia właściwą  i zgodną z prawem gospodarkę odpadami obejmującą odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli sposobu gospodarowania odpadami powstałymi podczas realizacji zadania.

11. Stosowanie środków ochrony roślin realizowane było  zgodnie  z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U z 2017r. poz. 50). Zamawiający informuje, że podczas prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej zabrania się stosowania środków chemicznych do zwalczania chwastów. Zamawiający bezwzględnie zabrania stosowania środków ochrony roślin na  w bliskim sąsiedztwie i na terenach placów zabaw. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z etykietą stosowania.

12.Wszelkie interwencje związane z pilnym wykonaniem  prac na terenach ujętych umową Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie lub drogą mailową na adres Wykonawcy celem realizacji. Wykonawca każdorazowo potwierdzi Zamawiającemu wykonanie prac.

13. Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte zamówieniam i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informację, które mogą być niezbędne w   przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.  Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia jak i rozszerzenia zakresu prac. Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

IV. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)

## 1. WSTĘP

## 1.1. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z:

- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,

- pielęgnacją, sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,

- wykonaniem i pielęgnacją kwietników (obsadzanie gazonów, stożków stojących, donic wiszących, rabat na zieleńcach)

## 1.2 Określenia podstawowe

- ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

-  materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

- bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

-  forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

- forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami          o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem  i uformowaną koroną.

- forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

## 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące ziemi

## a)  Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące

## charakterystyki:

## -  ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych

## i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

## b) Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

## 2.2. Materiał roślinny sadzeniowy

a) Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

b) Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską.

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięcie liści i kwiatów,

- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników.

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

W okresie wzmożonej suszy kwiaty nasadzone w stożki stojące, donice wiszące, gazony oraz na rabaty należy podlewać tak aby utrzymały żywotność.

Nasadzenia kwiatów ustala się :

- stożki stojące min. 90 sztuk sadzonek kwiatów (pelargonie) na 1 szt stożek,

- gazony min. 40 sztuk kwiatów typu np.: bratki na gazon, chryzantem min 3 sztuki  na 1 szt gazon,

- donice wiszące min.4 sztuki pelargonii na 1 szt donicę wiszącą,

- rabaty na zieleńcach  min. 40 sztuk kwiatów np. bratek na 1 m2

## c) Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

## 2.3.  Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem  i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

# 3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac związanych z zakładaniem, utrzymaniem     i pielęgnacją zieleni miejskiej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

b) wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

c) kosiarek i kos  spalinowych  do pielęgnacji trawników,

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:

d) pił mechanicznych i ręcznych,

e) drabin, sprzętu alpinistycznego

f) podnośników hydraulicznych.

g) rębarki do gałęzi

h) frezarki do karczowania pni

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

## 4.2. Transport roślin kwietnikowych

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia).

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

# 5. WYKONYWANIE ROBÓT

## 5.1. Trawniki

## a) Zakładanie trawników

## Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się             2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

b)Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: Częstotliwość koszenia a z tym związany wygląd trawnika uzależniony jest od kategorii danego terenu

Kategoria I

1. pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,

2. następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

3. ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

Kategoria II

1. pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  20 cm,

2. następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 20 do 25 cm,

3. ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

Kategoria III

Trzykrotne koszenie w ciągu roku ( V,VII,X)

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

## 5.2 Drzewa i krzewy

a) sadzenia drzew i krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

- pora sadzenia - jesień lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

b) Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu,

- usuwaniu odrostów korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne                    i formujące).

c) Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:

- sposób wzrostu,

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,

- konstrukcję korony.

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

- cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;

- cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;

- cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi;

- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;

- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych;

- cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu.

d) Przesadzanie drzew starszych

Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są roboty modernizacyjne dróg i ulic.  Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać:

- gatunek drzewa,

- wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową,

- warunki transportu przesadzanych drzew,

- warunki pielęgnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie.

e) Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach:

- uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

- układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastów.

f) Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.

Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.

## g) Kwietniki

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące:

- gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od            10 do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów,

- ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej,

- po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia,

- pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 6.1.  Trawniki

a) Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

- ilości rozrzuconego kompostu,

- prawidłowego uwałowania terenu,

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gęstości zasiewu nasion,

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.

b) Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

c) Kontrola robót związana z pielęgnacją i koszeniem trawników polega na sprawdzeniu:

- wiosną i jesienią trawniki wygrabione, śmieci usunięte

- wysokość trawy  zgodna z wymaganiami dla kategorii I, II ,III

- brzegi trawników obcięte przy krawężniku.

## 6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakości posadzonego materiału.

Kontrola robót przy odbiorze prac pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach

- samosiejki i odrosty na drzewach usunięte

- suche gałęzie z drzew usunięte

- cięcia pielęgnacyjne zabezpieczone

- żywopłoty przycięty odchwaszczony i wymodelowany

## 6.3. Kwietniki

Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu:

- zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia,

- jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu,

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin).

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na:

- zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin,

- jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane poprawnie jeżeli odpowiadają zakresowi określonemu z szczegółowym opisie zamówienia i wykonane są zgodnie z warunkami SST, jeżeli wszystkie pomiary powierzchni  i sztuk dały wyniki pozytywne.

##### KOSZTORYS  ŚLEPY

##### Na wykonywanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni miejskiej
 i parków  na terenie miasta  Jarosławia.

| Lp | Wyszczególnienie robót | j.m. | ilość jednostek | cena jednostkowa | cena ogółem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI ( wszystkie tereny ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koszenie na terenie płaskim | m 2 | 300 061,00 1158158973158973,1 | X |  |  |
|  | wg kategorii I | m 2 | 175 279,00 |  |  |  |
|  | wg kategorii II | m 2 | 56 151,00 |  |  |  |
|  | wg kategorii III | m 2 | 68 631,00 |  |  |  |
| 2 | Koszenie skarp | m 2 | 37 121,00 | X |  |  |
|  | wg kategorii I | m 2 | 16 041,00 |  |  |  |
|  | wg kategorii II | m 2 | 5 716,00 |  |  |  |
|  | wg kategorii III | m 2 | 15 364,00 |  |  |  |
| 3 | Grabienie liści i innych zanieczyszczeń – wiosna | m 2 | 360 419,00 |  |  |  |
| 4 | Grabienie liści i innych zanieczyszczeń – jesień | m 2 | 360 419,00 |  |  |  |
| 6 | Zakładanie trawników | m 2 | 300 |  | X |  |
| 7 | Mycie ławek | szt. | 245 |  |  |  |
| 8 | Malowanie ławek | szt. | 100 |  |  |  |
| 9 | Remont ławek | szt. | 40 |  |  |  |
| 10 | Obcięcie i formowanie żywopłotu | mb | 1510 |  |  |  |
| 11 | Plewienie żywopłotów | mb | 1510 |  |  |  |
| 11 | Pielęgnacja i oczyszczanie rabat krzewów wieloletnich z wysypaniem kory i nawozu | m2 | 19 160,00 |  |  |  |
| 12 | Cięcie odmładzające i sanitarne krzewów ( 2 x w roku) | szt. | 950 |  |  |  |
| 13 | Pielęgnacja drzew starszych (drzewa wymagające pielęgnacji lub zagrażające bezpieczeństwu) | szt. | 300 | X |  |  |
|  | o obw 60 – 104 cm | szt. | 120 |  |  |  |
|  | o obw 105 – 164 cm | szt. | 60 |  |  |  |
|  | o obw 165 – 254 cm | szt. | 80 |  |  |  |
|  | o obw powyżej 256cm | szt. | 40 |  |  |  |
| 14 | Wycinka drzew powyżej 30 cm średnicy ( w tym likwidacja wyłomów | szt. | 20 |  |  |  |
|  | RAZEM | x |  | X |  |  |
| - BIEŻĄCE UTRZYMANIE PORZĄDKU -Park Miejski przy ul. Kraszewskiego -Park Baśki Puzon przy ul. Kraszewskiego -Ogródek Jordanowski przy ul. Kraszewskiego (wraz z chodnikiem od ul. Kraszewskiego i aleją Szczepańskiego) -Ogródek Jordanowski przy ul. Legionów Ogródek Jordanowski przy ul. Orkana |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zbieranie papierów, gałęzi i innych zanieczyszczeń | m 2 | 122 192,00 |  |  |  |
| 2 | Zamiatanie alejek utwardzonych, chodników z płytek i kostki i nawierzchni typu Hanse-Grand | m2 | 17 343,00 |  |  |  |
| 3 | Odśnieżanie chodników i alejek | m 2 | 23 237,00 |  |  |  |
| 4 | Opróżnianie pojemników na śmieci | szt. | 80 |  |  |  |
| 5 | Montaż koszy na śmieci | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Montaż toalet dla psów | szt. | 24 |  |  |  |
| 7 | Opróżnianie toalet dla psów oraz całoroczne uzupełnianie worków | szt. | 26 |  |  |  |
| 8 | bieżące uzupełnianie worków w toaletach dla psów | Szt. | 26 |  |  |  |
| 9 | W sezonie codzienne uruchamianie fontanny, utrzymanie i konserwacja | Szt. | 7 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  | X |  |  |
| II. Wysadzenia kwiatów |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przygotowanie stożków kwiatowych do wysadzeń, obsadzenie kwiatami, dostarczenie do miejsc wystawienie, całosezonowa pielęgnacja, podlewanie, uprzątnięcie po sezonie, zabezpieczenie i przechowanie w okresie zimowym | szt. | 9 |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie wiszących donic kwiatowych do wysadzeń, obsadzenie kwiatami, dostarczenie i montaż do miejsc wystawienie, całosezonowa pielęgnacja, podlewanie, uprzątnięcie po sezonie, zabezpieczenie i przechowanie w okresie zimowym | kom. | 110 |  |  |  |
| 3 | Przygotowanie gazonów i donic kwiatowych do wysadzeń kwiatów jednorocznych ( trzykrotne w ciągu roku ),wysadzenie kwiatów, całosezonowa pielęgnacja, podlewanie, uprzątnięcie po sezonie, wyłożenie igliwiem. | szt. | 53 |  |  |  |
| 4 | Całoroczna pielęgnacja gazonów i donic z roślinami wieloletnimi, plewienie przecinanie, uzupełnianie ubytków, nawożenie, podlewanie | szt. | 67 |  |  |  |
| 5 | Przekopanie, przygotowanie gruntu pod rabatki roślin jednorocznych | m 2 | 208 |  |  |  |
| 6 | Pielęgnacja i oczyszczanie rabat rocznych | m 2 | 208 |  |  |  |
| 7 | Zakup sadzonek kwiatów na cały rok (pelargonie, petunie, niecierpki, aksamitki, begonie, bratki, chryzantemy) i wysadzenie kwiatów do gazonów, stożków, donic wiszących, oraz na kwietniki(rabaty) | szt. | 17 800 |  |  |  |
|  | # RAZEM | x |  | x |  |  |